| 14.13 Section 4C Volume S – Space Models Part Two – Space Model Specifications a) 2.1 Weight Ukraine Replace the paragraph as shown below: Gross or maximum weight, including space model engine or engines shall in no event exceed 1500 grams. It will be specified separately for each class in these rules. Gross or maximum weight, including space model engine or engines shall in no event exceed 2500 grams. It will be specified separately for each class in these rules. Reason: The existing limit of 1500 grams does not allow to build models - copies of much larger sizes and new carrier rockets. A new rule with a limit of 2500 grams will allow for a much larger number of space designers. Space simulation will become more attractive and understandable to viewers and sponsors. b) 2.3.1 Stages of Operation Russia Replace the final sentence with the new text shown below: There shall be no more than three (3) operable stages. A stage is defined as a portion of the model airframe containing one or more space model engines that is designed to separate or which actually separates from the model while in flight. An un-powered part of the model is not considered to be a stage. The configuration of a model is considered to be that of the model at the instant of first motion on the launcher. Engines ignited simultaneously are considered one stage regardless of the number of separated parts; for example Soyuz. In the case of clusters/busters of a scale model of a prototype with cluster configuration (such as R7 family (Sputnik, Vostok, Soyuz), Space Shuttle, Delta, Ariane, etc.), the lower stage(s) are considered one (first) stage regardless of the number of separated parts, but only if the separation of those clusters/busters has been in accordance with the flight of the copied prototype and the remaining/continuing flight part is still powered after the busters/clusters separation. Thus, for example, for a scale model of the Ariane AR 44P rocket: 2 side busters (if powered and separated during the flight) are considered a first stage, the remaining part (if still powered after separation) is considered a second stage (before the further stages separation). Reason: - Correction and elaboration of the term ''model rocket stage''; - Fair equalization of cluster and tandem configuration and staging; - Removal of the technically and logically incorrect statement «Engines are considered … a stage» c) 2. 4 Construction Requirements Belarus In rule 2.4.4, revise the sentence below the table regarding S1 models as follows: 2.4.4 … In the case of Class S1 models, the smallest body diameter must be not less than 18 mm 60% of the minimum diameter for the particular event class for at least 75% of the overall length of each stage. An S1 sustainer stage may not have a boat tail. Reason: Since there are different sizes in depending on the event Class, it will be logical to specify the smallest body diameter not in the absolute value, but in percentage. The value of 60% will be most suitable value. d) 2.4 Construction Requirements Russia & USA In rule 2.4.4, revise the sentence below the table regarding S1 models as follows: 2.4.4 … In the case of Class S1 models, the smallest body diameter must be not less than 18 mm 25 mm for at least 75% of the overall length of each stage. An S1 sustainer stage may not have a boat tail. Reason: Using current model sizes, an 18 mm diameter S1 sustainer stage flies to altitudes where the model is extremely difficult to see. This makes it very challenging for the Range Safety Officer (RSO) to assess if the recovery system of the model has deployed safely. The high altitude also makes it difficult for the competitor to see and successfully recover the model. Increasing the minimum required diameter of the sustainer stage will reduce the apogee height, thereby improving visibility for the RSO and the competitor. At the 2017 European Spacemodeling Championships, there were a very high number of flights where the RSO could not see the sustainer flight and recovery device deployment. The RSO had to declare “Model To Control” so that the model, if found, could be inspected after the flight. Many contestants were forced to do extensive ground searches to try to find their models including expensive altimeters. This is not a good way to run an FAI event. Supporting Data: As noted by Gerhard Wöbbeking1, “such a pencil disappears in the sky up to total invisibility, even the ejected streamer remains invisible on descend in many cases.” “Even worse, the invisibility of the second stage and the difficulty to retrieve the altimeter increasing with the height turns the sport upside down: The better the performance the more likely is no result. May the mediocre win!?” The first illustration below shows a typical S1B model that conforms to the dimensions specified in the SM Code, 2015 version. The winning flights at the 2012 and 2014 World Spacemodeling Championships were approximately 700 meters altitude or above. At these altitudes, the sustainer cannot be seen. The second illustration shows an S1B model that has a 25 mm diameter sustainer. Altitude calculations predict that using a 25 mm sustainer will reduce the maximum altitude by ~20%. The sustainer is ~33% more visible. This will improve visibility for the contestant and the RSO, and will make it easier and more reliable to recover the model and its altimeter. cont/… 18mm diameter sustainer (2013 rules) 24mm diameter sustainer Wöbbeking, Gerhard, “Remarks on the EuCh for Space Models 2015”, October, 2015. Part Four – General Rules for International Contests e) 4.3.4 Assisted Launch Ukraine Replace the heading and paragraph as shown below: 4.3.4 Assisted Launch A launcher must not impart to the model any velocity or change of momentum except that caused by the space model engine(s) contained in the model. A launch assisted by mechanical devices built into the launcher shall not be allowed. 4.3.4 Assisted Launch 4.3.4. Launch the tools The initial installation should not provide a model with any velocity or pulse change, except that caused by the engine(s) of the space model contained in the model. It is forbidden to use mechanical, pyrotechnic devices built into the launcher. In the categories of models S1, S2, S5 the start should be with the usual launch device (atmospheric electric ignition of the engine of the first stage). Any launchers for launching models classified as gas-dynamic devices (a pipe moving in relation to a fixed piston) or devices operating in accordance with the principle of a powdered battery are not allowed to participate in the competition. No part of the equipment launch design should lose contact with the ground. Reason: This proposal is necessary to ensure equal opportunities for all athletes participating in the categories of models to flight altitude. It is sad to admit that not all athletes are guided by the principle of "fair play". In practice, some athletes use different tricks (mostly pyrotechnic) that allow them to take advantage of them. As an example, at one world championship, the S1B model is launched from a device that resembles a powder pressure accumulator (energy storage), the model flies at a height of 25-30 meters, while the engine of the first stage was not inflamed. Technical Secretary’s Note: This note is to request that the above proposal is corrected for English at the Technical Meeting. f) 4.4.2 Model Marking and Identification USA Amend the first paragraph as shown below: Each entry shall carry, prominently displayed upon its body, fins, or other exterior part, the competitor’s FAI license number or FAI Unique ID number in letters and numbers approximately one (1) centimetre high except in classes S5 and S7 where it is 7 mm for the 1st stage and 4 mm for upper stages for each stage. The name, national insignia, or international identification mark (see Section 4b, Annex B.2) of the competitor’s nation must be displayed on the exterior of the model. Reason: Large ID numbers are very unattractive on highly detailed space scale models. Past experience has been shown that 4 mm is satisfactory. This size requirement should be applied to all stages. g) 4.6 Disqualification Italy Add a new paragraph 4.6.5 as shown below: 4.6.5 In the S4 and S10 classes, the model must reach a stable flight within 30 s from the moment of reaching the apogee, otherwise the flight is disqualified. In S3, S6 and S9 classes, the recovery system must deploy correctly within 30 s from the moment of reaching the apogee, otherwise the flight is disqualified. Reason: In the duration competitions (S3/S4/S6/S9/S10) it is often seen that the stable flight occurs too late or the recovery system deploys properly too late and the flight is still considered valid. There are many instances where a parachute open or an S9 rotor rotates just a few meters from the ground and, thanks to the minimum weight of the models, the competitor is still credited for a VERY good flight time or maximum. This contradicts the spirit of the competition and above all requires a long stop of the launch sequence, as the RSO is obliged to follow the whole flight. This fact often prevents other competitors from fading moments of favourable thermic. Introducing a limit of 20 or 30 seconds to properly open the streamer, parachute, or acquire a rotation or a steady flight, from the moment of reaching the apogee, is an option to consider. After this time limit the flight would be disqualified. Part Six – Payload Competitions (Classes S2 & S2/P) h) 6.1 Class S2 (Payload Altitude Competition) Slovenia Amend paragraphs 6.1.2. and 6.1.3. as shown below: ## 6.1.2. STANDARD FAI PAYLOAD SPECIFICATION The Standard FAI space model payload is a cylinder, sphere or ellipsoid cylindrical container made of any modelling or natural materials according to paragraph 2.4.3. The Standard FAI space model payload for use in the 1st and 2nd category events has the diameter of maximum 40 mm and weighs 28 grams (+/- 0,1 g). The organisers of these events must provide a sufficient amount of equal payloads for all competitors. The organisers may define, by local rules, the sophistication of the payload (photo, movie camera or electronic equipment) and to add optional tasks. ## 6.1.3. PAYLOAD CARRYING REQUIREMENTS The standard FAI space model payload or payloads carried in a model shall be completely enclosed and contained within the model, shall be removable from the model for technical control purpose, and shall not be capable of separating from the model in flight. Reason: Dimensions and weight of the Standard FAI Payload were in previous editions of Sport Code precisely defined. Because the payloads were made of lead, they were potentially hazardous to persons and inventory. In accordance with the Sporting Code (paragraph 2.4.3) such payloads have became unsuitable for use. By supplementing the rule describing the permissible materials from which they can be manufactured, the essential information is missing. This is the minimum mass of the payload and, depending on the dimensions of the S2 models, also the appropriate diameter, which allows the installation of the payload in the model. Without this information it is not possible to run S2 competitions at the WSMCh and/or other open international events. Part Eight – Boost/Glide Duration Competition (Class S4) i) 8.1 Definition/Description USA Amend the second paragraph as shown below: The model may use one channel of radio control to control a single function for (rudder or dethermaliser). All models shall use Spread spectrum 2.4 GHz radio systems shall be used to eliminate the need for transmitter impound. Reason: Allowing one channel of radio control will increase the technical challenge of the event and make it more attractive to new participants. It will also help recover model and minimize the loss of models. Part Nine – Scale Competition (Class S7) j) 9.8. Conditions of Model for Judging Russia Amend the existing paragraph and add a new paragraph as shown below: Models will be judged for scale qualities in flight condition minus space model motors. All clear plastic fins, launching lugs, and fittings and other flight items must be attached to the model for scale judging. No part of the model may change its position on the model and nothing may be added to or taken off the model between the scale judging and the flight except space model motors and recovery device packing. Penalty should occur in the case of a model engine's protrusion beyond the model’s outer contour. The protrusion of the engine beyond the model’s outer contour (or the nozzle) must not exceed the engine’s diameter. For exceeding the protrusion of the engine by more than 1 diameter, penalty points are awarded in the amount of 20 points. This provision pertains only to engines in the launch configuration (of lower stage) of the model. Reason: To reward the efforts of the modeller, aimed at closer correspondence of the model to the copied prototype. k) 9.9 Maximum weight and impulse Ukraine Amend the first sentence in the paragraph as shown below: 9.9. MAXIMUM WEIGHT AND IMPULSE Maximum allowable gross launching weight is limited to 1500 grams 2500 grams. Maximum allowable total impulse is 160,00 Newton-seconds. Maximum engine size allowed is 80 Newton-seconds. Reason: The existing limit of 1500 grams does not allow to build models - copies of much larger sizes and new carrier rockets. A new rule with a limit of 2500 grams will allow for a much larger number of space designers. Space simulation will become more attractive and understandable to viewers and sponsors. l) 9.11 Scale Judging Russia Amend paragraph 9.11.4 ‘Degree of difficulty’ as shown below. Note the consequential amendment to the table in Annex 1 ‘Scale Space Judge’s Guide’ which follows: 9.11.4. Degree of difficulty 150 points maximum. To be judged on the degree of difficulty involved in constructing the model up to 110 points. Factors to be considered include symmetry of model; number of external components; intricacy of paint pattern; degree of detailing; and degree of difficulty in adapting the model for flight conditions. A bonus of up to 40 points maximum for “originality and novelty” shall be awarded to a prototype that is the only one in the competition and a bonus of up to 20 points maximum shall be awarded if two prototypes of the same kind enter the competition. No bonus points shall be awarded if there are three or more models of the same kind. For “originality and novelty” points, prototypes with the same external appearance except for flight serial number/markings and colours/paint pattern shall not be considered unique vehicles (e.g., Saturn IB/Skylab flights, Soyuz-FG/TMA flights, etc.). Maximum bonus points shall be halved if the same prototype has been entered the same competition type/level at least once during the last 15 years. Bonus points shall also be reduced if a similar prototype enters the competition. The value of the reduction depends on the prototype’s degree of similarity - the higher the degree of similarity, the greater the reduction. Example a): 2 ''Saturn 1B'', and 2 ''Soyuz-FG'' enter a European championship. Thus, the maximum bonus points for each model is 20. However, during the last 15 years both prototypes were presented at a European championship. Then the maximum bonus points are cut in half for each mentioned model, i.e. - 10 points. Example b): Models ''Saturn V'' and ''Soyuz-U2'' enter the same ECh. Although the pairs ''Saturn 1B'' - ''Saturn V''; and ''Soyuz-FG'' - ''Soyuz-U2'' are different prototypes, there is some similarity of the prototypes within both pairs: - both Saturns have the same upper stages S-IVB; - both Soyuzes have a very similar external appearance. So bonus points for ''Saturn 1B'', and ''Soyuz-FG'' shall be reduced from value of 10 points. Yet there are different degrees of similarity, which shall be rated differently, so that the final bonus points for ''Saturn 1B'' shall be greater than for ''Soyuz-FG''. ANNEX 1 SCALE SPACE MODELS JUDGE'S GUIDE Table “FAI CATEGORY / SUB- CATEGORY / JUDGING CONSIDERATIONS / POINTS” FAI CATEGORY; SUB- CATEGORY; JUDGING CONSIDERATIONS; POINTS. Degree of Difficulty; “Originality and novelty”; Bonus points: up to 40 points maximum for a prototype of one kind in the competition; up to 20 points maximum if there are two of the same prototype; zero points if there are three models of the same prototype. Maximum bonus points shall be halved if the same prototype has been entered the same competition type/level at least once during the last 15 years. Bonus points shall also be reduced if a similar prototype enters the competition. The value of the reduction depends on the prototype’s degree of similarity.; (0-40). Reason: - To encourage modellers efforts to develop and build scale models of new prototypes; - To award the real novelty of the model; - Removing of the probability of unfair high level of bonus points that simply granted for the accidental concurrence of circumstances similar to ''toss a coin'', which doesn't reflect any actual novelty, craftmanship and complexity of the model and its flight. Compare the currently existing FIXED value of 40 (!) bonus points to the MAXIMUM 50 points for such a technically complex flight SUB-CATEGORY as «RC Gliding Descent»; - Consideration of the degree of similarity of the prototypes for bonus points. m) 9.11 Scale Judging Russia Amend the last sentence in paragraph 9.11.7 as follows: For World and Continental Space Modelling Championships, the judging scores results for static points and flight characteristics from each judge shall be anonymously published. Reason: Amendment for unambiguous reading and interpretation. Part Ten – Scale Altitude Competition (Class S5) n) 10.1 Definition Russia Add a new paragraph as shown below: This series of events involves altitude competition with scale space models and is a combination of the altitude competition (Part 5) and the scale competition (Part 9). The objective of the competition is to achieve the highest altitude with a scale space model. For the scale judging of the models, consider that nothing may be added to or taken off the model between the scale judging and the flight except space model motors, recovery device packing and on-board devices for flight altitude measurement. Reason: Clarification Technical Secretary’s Note: The word ‘consider’ could imply some choice. ‘Consider that’ may be left out of the sentence. Part Eleven – Rocket Glider Duration Competition (Class S8) o) 11.6 Sub-Classes Ukraine Delete the table and insert a new table as shown below: Note: the change is a new line 5: 8D/P … See also Item p) below. 11.6. SUB-CLASSES CLASS TOTAL IMPULSE MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM (Newton-seconds) WEIGHT WING SPAN FLIGHT TIME (g) (mm) (sec) S8A 0,00 -2,50 60 500 180 S8B 2,51- 5,00 90 650 240 S8C 5,01- 10,00 120 800 300 S8D 10,01- 20,00 300 950 360 S8E & S8E/P 20,01 -40,00 300 1100 360 S8F 40,01 80,00 500 1250 360 11.6. SUB-CLASSES CLASS TOTAL IMPULSE MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM (Newton-seconds) WEIGHT WING SPAN FLIGHT TIME (g) (mm) (sec) S8A 0,00 -2,50 60 500 180 S8B 2,51- 5,00 90 650 240 S8C 5,01- 10,00 120 800 300 S8D 10,01- 20,00 300 950 360 S8D/P 10,01- 20,00 300 1100 360 S8E & S8E/P 20,01 -40,00 300 1100 360 S8F 40,01 80,00 500 1250 360 Reason: The introduction of a new subclass will allow organizers of the European and World Championships to be more flexible in selecting classes for competitions in radio-controlled models. This supplement does not contradict Section 4, paragraph 4.1. Competitions in this class will be interesting, because there will be more sportiness and mastery of piloting. p) 11.7 Class S8E/P (S8D/P) Radio Controlled Rocket Glider Time Ukraine Duration and Precise Landing Competition Amend the heading with the addition of (S8D/P) as shown above and add a new paragraph 11.7.6 at the end as shown below: 11.7.6 Class S8D/P When conducting competitions in subclass S8D/P all requirements, with the exception of the minimum wingspan and total impulse (par,11.6), meet the requirements of class S8E/P. Reason: The introduction of a new subclass will allow organizers of the European and World Championships to be more flexible in selecting classes for competitions in radio-controlled models. Competitions in this class will be interesting because there will be more sportiness and skill. q) 11.7 Class S8E/P Radio Controlled Rocket Glider Time Belarus Duration and Precise Landing Competition In 11.7.4. ‘Timing and Classification’, delete 11.7.4.9, renumber and amend 11.7.4.10 and delete 11.7.4.11 as shown below: 11.7.4 Timing and Classification 11.7.4.9. The five competitors with the highest scores after four starts qualify for the final round. There will be one final flight for a group consisting of all participants of the final round. If there is a frequency conflict, the competitor with the worst score in three qualifying flights must change the frequency of his radio. 11.7.4.9. The final classification will be determined by the sum of all flight scores of each competitor in five rounds. When there is a tie, the best score of one round shall be used to determine the individual winner. If a further tie occurs, the second best score of one round shall decide the winner. 11.7.4.11. For Continental and World Championships, the number of initial rounds may be increased from three to five. The number of final rounds may be increased from one to two. The number of rounds shall be declared in the pre-contest bulletins. Reason: This determination will solve many problems in organizing competitions and counting results. It will also simplify the organization of the starts. r) 11.7 Class S8E/P Radio Controlled Rocket Glider Time USA, Russia Duration and Precise Landing Competition In 11.7.4. ‘Timing and Classification’, insert a new 11.7.4.9, renumber and amend 11.7.4.9 as 11.7.4.10, renumber 11.7.4.10 and delete the existing 11.7.4.11 as shown below: 11.7.4.9. There shall be three initial rounds and one final round, except for Continental and World Championships which shall have four initial rounds and two final rounds. 11.7.4.910. The five competitors with the highest scores after four starts the initial rounds qualify for the final round(s). There will be one final flight for a group consisting of all participants of the final round. All competitors in the final round(s) shall fly as a group. If there is a frequency conflict, the competitor with the worst score in three qualifying flights the initial rounds must change the frequency of his/her radio. 11.7.4.1011. The final classification will be determined by the sum of all flight scores of each competitor. When there is a tie, the best score of one round shall be used to determine the individual winner. If a further tie occurs, the second best score of one round shall decide the winner. 11.7.4.11. For Continental and World Championships, the number of initial rounds may be increased from three to five. The number of final rounds may be increased from one to two. The number of rounds shall be declared in the pre-contest bulletins. Reason: Rule changes were introduced in the 2016/2017 cycle to attempt to provide flexibility to increase the number of initial and final rounds for World and Continental championships. However, the final wording was confusing, with some rules mentioning three rounds, four rounds, or five rounds. The proposed changes clearly define the number of initial and final rounds for World Cup events and for Continental/World championships. This will allow better planning of events by contestants and contest directors. Part Twelve – Gyrocopter Duration Competition (Class S9) s) 12.1 General (consequential changes to 12.3.3 & 12.3.4) Russia, USA Add a new sentence in 12.1 as shown below. Delete 12.3.3 &12.3.4: Gyrocopter Duration Competition presents an event where models use the principle of auto-rotation as the only mean of recovery. During the flight, no part of the model other than ejection protectors or wadding may be detached or jettisoned. 12.3.3. The entry may not separate into two or more unattached parts, and shall be disqualified if it does so. 12.3.4. The 50% requirement of Rule 2.4.3 applies. Reason: Recovery wadding and ejection plugs are commonly used in S3 and S6 models. The proposed change will allow similar recovery protection to be used in S9 models. The sentence added to 12.1 is similar to the wording in Rule 7.1 for S3 and S6 models. With this sentence, Rule 12.3.3 is no longer needed and can be deleted. Dimension requirements for S9 models are defined in Rule 2.3.4. Rule 12.3.4 is not needed and can be deleted. Annex 1 – Space Models Judges’ Guide t) Workmanship Judging Russia, USA Include instructions for judging a finless prototype: Consider that surface textures should duplicate base material of prototype; that paint and other surface coatings should be uniform (unless this would deviate from prototype’s finish), thin, dust-free and of the proper texture; that colour demarcations and markings should be crisp * and precise. Nose cone & transitions (0-40) _______ Body (0-40) _______ Fins * (0-20) _______ * If prototype is finless, then 0-50 points each for “Nose cone & transitions” and “Body”, and check here ( ) Reason: Instructions for judging Workmanship for finless prototypes were included in older versions of the FAI Spacemodeling code. These instructions may have been accidentally deleted from more recent versions due to a typographical error. Annex 2 – Space Modelling Judges and Organisers’ Guide u) 4. Specific Events – d. Scale Events. Russia Insert references and examples: d.5. Definition of a scale model prototype: A scale model prototype is defined as the first sub-class of a rocket family (according to NASA and Wikipedia this is defined as version). For example: Ariane is the name of a rocket family, which has flown five variants up to date, thus: Ariane 1, 2, 3, 4 and 5. These five variants are defined as scale model rocket prototypes. https://en.wikipedia.org/wiki/Ariane_(rocket_family): (according to Wikipedia this is defined as a version). For example: The Union is the name of a family of rockets that has updated the options, thus: Soyuz 11A511 (1966-1975), Soyuz-L_11A511L (1970-1971), Soyuz-M 11A511M (1971-1976), Soyuz-U 11A511U (1973- 2017), Soyuz-U2_11A511U2 or11A511K (1982-1995), Soyuz-FG 11A511U-FG (2001-today), Soyuz-2.1a_14A14-1A, Soyuz-2.1b_14A14-1B, Soyuz-2-1v_14A15, Soyuz-2-ST_372-01B (2006-today), These variants are defined as prototypes of the scale model rocket. (https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_(rocket_family): Reason: Clarification. Technical Secretary’s Note: Advise that references are not included. What does the first sentence: ‘according to Wikipedia this is defined as a version’, refer to? Annex 3 – Space Models World Cup v) 3. Contests. Slovenia Add a paragraph as follows: Contests included in the World Cup must appear on the FAI Sporting Calendar and be run according to the FAI Sporting Code. The contests to be counted for a World Cup in one year are to be nominated at the CIAM Bureau Meeting at the end of the preceding year and are to be indicated on the FAI Contest Calendar. The Bulletin No1 of each World Cup contest must be published not later than 30 days before the start of the competition by sending it to the Chairman of the Space Models Subcommittee and the World Cup Coordinator. In this bulletin all necessary data must be published: date and venue of the event, time schedule, names of the FAI jury, Scale Judges and Range Safety officer, offers for board and lodging. President of the FAI jury must be from another country. All officials (FAI jury, scale judges and RSO) can be selected only from the current list of FAI judges. Reason: Some organizers of the World Cup events often delay the publication of the newsletters of their competitions, causing problems to the potential participants of these competitions. The information in the bulletin is incomplete and the selection of officials is not always in line with the sports regulations. w) 4. Points Allocation. Belarus Add an exception to the scoring for final rounds in class S8E/P as follows: 4. Points Allocation Points are to be allocated to competitors at each contest according to their placing and results as given in the following formula below: … Points are awarded only to competitors completing at least one flight in the contest. Are not considered scores received by competitors in the final rounds in class S8E/P. cont/… Reason: Competitors, qualify for final round, have one official flight of more than other competitors and receive significantly more World Cup points, it's unequal conditions for competitors. In other classes scores received in additional rounds are not considered. Supporting Data: See results of any competitions in class S8E/P. Annex 4 – Space Models International Ranking x) 7. Awards. Slovenia Amend the paragraph as follows: The winner earns the title World Space Modeller of the Year. The list of the best junior competitors will be announced separately. Certificates, medals or trophies may be awarded by the Subcommittee if available. Reason: The additional rewarding of junior competitors contributes to the inclusion of young eople in space modelling activities. | 14.13 Section 4C Volume S – Space Models Часть вторая - Технические требования к космической модели a) 2.1 Вес Украина Замените пункт, как показано ниже: Общий или максимальный вес, включая двигатель или двигатели космической модели, ни в коем случае не должен превышать 1500 грамм. Он будет указан отдельно для каждого класса в этих правилах. Общий или максимальный вес, включая двигатель или двигатели космической модели, ни в коем случае не должен превышать 2500 грамм. Он будет указан отдельно для каждого класса в этих правилах. Причина: существующий предел в 1500 граммов не позволяет создавать модели - копии гораздо больших размеров и новые ракеты-носители. Новое правило с лимитом 2500 граммов позволит значительно увеличить количество космических дизайнеров. Космическое моделирование станет более привлекательным и понятным для зрителей и спонсоров. б) 2.3.1 Этапы операции Россия Замените последнее предложение на новый текст, показанный ниже: Должно быть не более трех (3) действующих этапов. Этап определяется как часть модельного самолета, содержащего один или несколько двигателей космической модели, который предназначен для разделения или который фактически отделяется от модели во время полета. Недействующая часть модели не считается этапом. Конфигурация модели рассматривается как модель модели в момент первого движения на пусковой установке. Двигатели, воспламенившиеся одновременно, считаются одним этапом независимо от количества отдельных частей; например, «Союз». В случае кластеров / дебиторов масштабной модели прототипа с кластерной конфигурацией (например, семейства R7 (Спутник, Восток, Союз), «Шаттл», «Дельта», «Ариан» и т. Д.), Нижняя ступень (ы) считается одной (первой) стадии независимо от количества разделенных частей, но только в том случае, если разделение этих кластеров / барьеров соответствовало полету скопированного прототипа, а оставшаяся / продолжающаяся часть полета по-прежнему включается после разделения busters / clusters. Так, например, для масштабной модели ракеты Ariane AR 44P: 2 боковых отбойных устройства (если они питаются и разделены во время полета) считаются первой ступенью, оставшаяся часть (если все еще питаться после разделения) считается второй ступенью ( перед дальнейшим разделением этапов). Причина: - Корректировка и разработка термина «модельный ракетный этап»; - справедливое выравнивание кластерной и тандемной конфигурации и постановки; - Удаление технически и логически неверного заявления «Двигатели считаются ... этапом» с) 2. 4 Требования к строительству в Беларуси В правиле 2.4.4 пересмотреть предложение ниже таблицы относительно моделей S1 следующим образом: 2.4.4 ... В случае моделей класса S1 наименьший диаметр корпуса должен составлять не менее 18 мм 60% от минимального диаметра для конкретного класса событий не менее 75% от общей длины каждой ступени. На этапе поддержки S1 может отсутствовать хвост лодки. Причина. Поскольку в зависимости от класса события существуют разные размеры, логично указывать наименьший диаметр тела не по абсолютной величине, а в процентах. Значением 60% будет наиболее подходящее значение. d) 2.4 Требования к строительству Россия и США В правиле 2.4.4 пересмотреть предложение ниже таблицы относительно моделей S1 следующим образом: 2.4.4 ... В случае моделей класса S1 наименьший диаметр корпуса должен составлять не менее 18 мм 25 мм не менее 75% от общей длины каждой ступени. На этапе поддержки S1 может отсутствовать хвост лодки. Причина. Используя существующие размеры модели, ступень горизонтального уровня S1 диаметром 18 мм перемещается на высоту, где модель чрезвычайно трудно увидеть. Это делает очень сложным для специалиста по безопасности Range (RSO), чтобы оценить, безопасно ли система восстановления модели развернута. Высокая высота также затрудняет для конкурента возможность увидеть и успешно восстановить модель. Увеличение минимального требуемого диаметра ступени устойчивости уменьшит высоту апогея, тем самым улучшив видимость для RSO и конкурента. На Чемпионате Европы по космической модели 2017 года было очень большое количество полетов, в которых RSO не мог видеть развертывание полетных и восстановительных устройств. RSO должен был объявить «модель для контроля», чтобы модель, если она была найдена, могла быть проверена после полета. Многие участники были вынуждены проводить обширные наземные поиски, чтобы попытаться найти свои модели, включая дорогие высотомеры. Это не лучший способ запустить событие FAI. Вспомогательные данные: Как отметил Gerhard Wöbbeking1, «такой карандаш исчезает в небе до полной невидимости, даже выталкиваемый стример во многих случаях остается невидимым при спуске». «Хуже того, невидимость второго этапа и трудность извлечения альтиметр, растущий с высотой, превращает спорт вверх тормашками: чем лучше производительность, тем выше вероятность. Может ли посредственная победа !? " На первой иллюстрации ниже показана типичная модель S1B, которая соответствует размерам, указанным в версии SM Code, 2015. Победившие полеты на чемпионатах мира по космодромам 2012 и 2014 годов составляли примерно 700 метров над уровнем моря или выше. На этих высотах наблюдатель не может быть замечен. 18mm diameter sustainer (2013 rules) Модель диаметром 24 м 1 Wöbbeking, Gerhard, «Замечания о EuCh для космических моделей 2015», октябрь 2015 года. Часть четвертая - Общие правила международных конкурсов e) 4.3.4. Помощь в запуске Украина Замените заголовок и пункт, как показано ниже: 4.3.4 Активированный запуск Пусковая установка не должна передавать модели какую-либо скорость или изменение импульса, за исключением того, что двигатели (модели) космической модели, содержащиеся в модели. Запрещается запуск с помощью механических устройств, встроенных в пусковую установку. 4.3.4 Активированный запуск 4.3.4. Запуск инструментов Первоначальная установка не должна обеспечивать модель с любой скоростью или изменением импульса, за исключением того, что вызваны двигателем (ами) космической модели, содержащейся в модели. Запрещается использовать механические пиротехнические устройства, встроенные в пусковую установку. В категориях моделей S1, S2, S5 начало должно быть с обычным стартовым устройством (атмосферное электрическое зажигание двигателя первой ступени). Любые пусковые установки для запуска моделей, классифицированных как газодинамические устройства (труба, движущаяся по отношению к неподвижному поршню) или устройства, работающие в соответствии с принципом порошковой батареи, не допускаются к участию в соревнованиях. Никакая часть конструкции запуска оборудования не должна терять контакт с землей. Причина: Это предложение необходимо для обеспечения равных возможностей для всех спортсменов, участвующих в категориях моделей, к высоте полета. Грустно признавать, что не все спортсмены руководствуются принципом «честной игры». На практике некоторые спортсмены используют разные трюки (в основном пиротехнические), которые позволяют им использовать их. Например, на одном чемпионате мира модель S1B запускается с устройства, которое напоминает аккумулятор порошкового давления (накопитель энергии), модель летит на высоте 25-30 метров, в то время как двигатель первой ступени не воспламеняется , Примечание технического секретаря: Настоящая записка заключается в том, чтобы просить, чтобы вышеуказанное предложение было исправлено на английском языке на Техническом совещании. f) 4.4.2 Маркировка и идентификация модели США Изменить первый абзац, как показано ниже: Каждая запись должна иметь видное место на ее теле, плавниках или другой наружной части, номер лицензии FAI участника или уникальный идентификационный номер FAI в буквах и цифры примерно на один (1) сантиметр, за исключением классов S5 и S7, где он составляет 7 мм для 1-го этапа и 4 мм для верхних ступеней для каждой ступени. Имя, национальные знаки отличия или международный идентификационный знак (см. Раздел 4b, приложение B.2) нации конкурента должны отображаться на внешней стороне модели. Причина: большие идентификационные номера очень непривлекательны для очень подробных моделей масштабного масштаба. Прошлый опыт показал, что 4 мм удовлетворительно. Это требование размера должно применяться ко всем этапам g) 4.6 Дисквалификация Италия Добавить новый пункт 4.6.5, как показано ниже: 4.6.5. В классах S4 и S10 модель должна достичь стабильного полета в течение 30 с с момента достижения апогея, в противном случае полет будет дисквалифицирован. В классах S3, S6 и S9 система восстановления должна правильно развертываться в течение 30 с с момента достижения апогея, иначе полет будет дисквалифицирован. Причина: на соревнованиях продолжительности (S3 / S4 / S6 / S9 / S10) часто видно, что стабильный полет происходит слишком поздно или система восстановления работает слишком поздно, и полет по-прежнему считается действительным. Есть много случаев, когда парашют открыт или ротор S9 вращается всего в нескольких метрах от земли, и, благодаря минимальному весу моделей, участник по-прежнему зачисляется за ОЧЕНЬ хорошее время полета или максимум. Это противоречит духу конкуренции и, прежде всего, требует длительной остановки последовательности запуска, поскольку RSO обязан следовать за всем полетом. Этот факт часто мешает другим конкурентам угасать моменты благоприятной термической. Представление предела в 20 или 30 секунд для правильного открытия стримера, парашюта или получения вращения или устойчивого полета с момента достижения апогея является возможностью рассмотреть. По истечении этого срока рейс будет дисквалифицирован. Часть 6 - Конкурсы полезной нагрузки (классы S2 и S2 / P) h) 6.1 Класс S2 (соревнование над высотой надбавки) Словения Изменить пункты 6.1.2. и 6.1.3. как показано ниже: 6.1.2. СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕЧАТИ FAI Стандартная полезная нагрузка космической модели FAI представляет собой цилиндрический, сферический или эллипсоидный цилиндрический контейнер, изготовленный из любых моделей или натуральных материалов в соответствии с пунктом 2.4.3. Полезная нагрузка для стандартной космической модели FAI для использования в событиях первой и второй категорий имеет диаметр не более 40 мм и весит 28 грамм (+/- 0,1 г). Организаторы этих мероприятий должны предоставить достаточное количество одинаковых нагрузок для всех участников. Организаторы могут определить по местным правилам сложность полезной нагрузки (фото, кинокамеру или электронное оборудование) и добавить дополнительные задачи. 6.1.3. ПОЛЕЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Стандартная полезная нагрузка или полезная нагрузка космической модели FAI, перевозимая на модели, должна быть полностью закрыта и содержаться в модели, должна быть удалена из модели для целей технического контроля и не должна отделяться от модели в полете. Причина: Размеры и вес стандартной полезной нагрузки FAI были точно определены в предыдущих выпусках Спортивного кодекса. Поскольку полезная нагрузка была сделана из свинца, они потенциально опасны для людей и запасов. В соответствии с Спортивным кодексом (п. 2.4.3) такая полезная нагрузка стала непригодной для использования. Дополняя правило, описывающее допустимые материалы, из которых они могут быть изготовлены, существенная информация отсутствует. Это минимальная масса полезной нагрузки и, в зависимости от размеров моделей S2, также соответствующий диаметр, что позволяет установить полезную нагрузку в модели. Без этой информации невозможно провести соревнования S2 на WSMCh и / или других открытых международных мероприятиях. Часть восьмая - соревнование продолжительности / скольжения (класс S4) - 8.1 Определение / описание США Изменить второй абзац, как показано ниже: Модель может использовать один канал радиоуправления для управления одной функцией (рулем или детермализатором). Все модели должны использовать спектр с расширенным спектром. Радиосистемы 2,4 ГГц должны использоваться для устранения необходимости передачи передатчика. Причина: разрешение одного канала радиоуправления повысит техническую задачу мероприятия и сделает его более привлекательным для новых участников. Это также поможет восстановить модель и свести к минимуму потерю моделей. Конкурс «Девять - масштаб» (класс S7) к) 9,8. Условия модели для судейства России Изменить существующий пункт и добавить новый пункт, как показано ниже: Модели будут оцениваться по качеству шкалы в условиях полета за вычетом моделей космической модели. Все прозрачные пластиковые плавники, пусковые наконечники и фитинги и другие элементы полета должны быть прикреплены к модели для оценки шкалы. Никакая часть модели не может изменить свое положение на модели, и ничто не может быть добавлено или снято с модели между оценкой шкалы и полетом, за исключением двигателей космической модели и упаковки устройства для восстановления. Штраф должен происходить в случае выступов модельного двигателя за пределами внешнего контура модели. Выступ двигателя за пределами внешнего контура модели (или сопла) не должен превышать диаметр двигателя. Для превышения выступов двигателя более чем на 1 диаметр штрафные очки присуждаются в размере 20 очков. Это положение относится только к двигателям в конфигурации запуска (нижней ступени) модели. Причина: вознаградить усилия моделера, направленные на более точное соответствие модели скопированному прототипу. k) 9.9 Максимальный вес и импульс Украина Изменить первое предложение в параграфе, как показано ниже: 9.9. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС И ИМПУЛЬС Максимально допустимая масса брутто-пуска ограничена 1500 граммами 2500 граммов. Максимально допустимый общий импульс составляет 160,00 Newton-seconds. Максимальный разрешенный размер двигателя составляет 80 ньютон-секунд. Причина: существующий предел в 1500 граммов не позволяет создавать модели - копии гораздо больших размеров и новые ракеты-носители. Новое правило с лимитом 2500 граммов позволит значительно увеличить количество космических дизайнеров. Космическое моделирование станет более привлекательным и понятным для зрителей и спонсоров. л) 9.11 Масштаб судейства России Изменить пункт 9.11.4 «Степень сложности», как показано ниже. Обратите внимание на последующую поправку к таблице в Приложении 1 «Руководство судьи по шкале космического пространства», которая гласит: 9.11.4. Степень сложности Максимум 150 баллов. Судить о степени трудности, связанной с построением модели до 110 баллов. Рассматриваемые факторы включают симметрию модели; количество внешних компонентов; сложность рисунка краски; степень детализации; и степень сложности адаптации модели для условий полета. Бонус до 40 очков максимум за «оригинальность и новизну» присуждается прототипу, который является единственным в конкурсе, и бонус в размере до 20 очков должен быть присужден, если в конкурс входят два прототипа того же типа , Бонусные баллы не предоставляются, если есть три или более моделей одного и того же вида. Для точек «оригинальности и новизны» прототипы с таким же внешним видом, за исключением серийного номера / маркировки полета и цветов / рисунка рисунка, не считаются уникальными транспортными средствами (например, рейсы Сатурн И.Б. / Скайлаб, рейсы «Союз-ФГ / ТМА» и т. Д. ). Максимальные бонусные баллы должны быть уменьшены вдвое, если один и тот же прототип был введен один и тот же тип / уровень соревнований хотя бы один раз за последние 15 лет. Бонусные очки также должны быть уменьшены, если аналогичный прототип попадает в соревнование. Величина сокращения зависит от степени сходства прототипа - чем выше степень сходства, тем больше сокращение. Пример а): 2 '' Сатурн 1В '' и 2 '' Союз-ФГ '' входят в чемпионат Европы. Таким образом, максимальные бонусные баллы для каждой модели составляют 20. Однако за последние 15 лет оба прототипа были представлены на чемпионате Европы. Затем максимальные бонусные очки разрезаются пополам для каждой упомянутой модели, т. Е. - 10 очков. Пример b): Модели «Сатурн V» и «Союз-U2» вводят тот же ECh. Хотя пары «Сатурн 1В» - «Сатурн V»; и «Союз-ФГ» - «Союз-У2» - это разные прототипы, существует некоторое сходство прототипов в обеих парах: - оба Сатурна имеют одинаковые верхние ступени S-IVB; - оба союзника имеют очень похожий внешний вид. Таким образом, бонусные баллы за «Сатурн 1В» и «Союз-ФГ» будут уменьшены с 10 баллов. Тем не менее, существуют разные степени сходства, которые должны оцениваться по-разному, так что конечные бонусные баллы за «Сатурн 1В» должны быть больше, чем для «Союз-ФГ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РУКОВОДСТВО СУДЕБНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ Таблица «КАТЕГОРИЯ FAI / СУБ-КАТЕГОРИЯ / СУДЕБНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ / ПУНКТЫ" FAI CATEGORY; SUB- CATEGORY; JUDGING CONSIDERATIONS; POINTS. Degree of Difficulty; “Originality and novelty”; Бонусные очки: максимум до 40 очков для прототипа одного вида в конкурсе; максимум до 20 точек, если есть два прототипа; нулевые точки, если есть три модели одного и того же прототипа. Максимальные бонусные баллы должны быть уменьшены вдвое, если один и тот же прототип был введен один и тот же тип / уровень соревнований хотя бы один раз за последние 15 лет. Бонусные очки также должны быть уменьшены, если аналогичный прототип попадает в соревнование. Значение сокращения зависит от степени сходства прототипа.; (0-40). Причина: - поощрять моделирование усилий по разработке и созданию масштабных моделей новых прототипов; - Наградить настоящую новизну модели; - Удаление вероятности несправедливого высокого уровня бонусных очков, которое просто предоставляется для случайного совпадения обстоятельств, подобных «бросать монету», что не отражает никакой реальной новизны, мастерства и сложности модели и ее полета. Сравните существующее существующее значение FIXED, равное 40 (!) Бонусным точкам, до МАКСИМАЛЬНОГО 50 баллов за такой технически сложный полет SUB-CATEGORY в качестве «Сдвига скольжения RC»; - Рассмотрение степени сходства прототипов бонусных очков. м) 9.11 Шкала судейства России Изменить последнее предложение в пункте 9.11.7 следующим образом: Для чемпионатов мира и континентального космического моделирования результаты оценки судейства для статических очков и характеристик полета от каждого судьи должны быть анонимно опубликованы. Причина: Поправка для однозначного чтения и толкования. Часть десятая - конкурс высотных высот (класс S5) n) 10.1 Определение Россия Добавьте новый абзац, как показано ниже: Эта серия событий включает в себя соревнование высот с масштабными космическими моделями и представляет собой комбинацию соревнований по высоте (часть 5) и соревнований по шкале (часть 9). Целью конкурса является достижение максимальной высоты с использованием масштабной космической модели. Для оценки шкалы моделей учитывайте, что ничто не может быть добавлено или снято с модели между оценкой шкалы и полетом, за исключением двигателей космической модели, упаковки накопителя и бортовых устройств для измерения высоты полета. Причина: Уточнение Примечание технического секретаря: слово «рассмотреть» может означать некоторый выбор. «Подумайте, что» может быть исключен из предложения. Part Eleven – Rocket Glider Duration Competition (Class S8) o) 11.6 Sub-Classes Ukraine Delete the table and insert a new table as shown below: Note: the change is a new line 5: 8D/P … See also Item p) below. 11.6. SUB-CLASSES CLASS TOTAL IMPULSE MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM (Newton-seconds) WEIGHT WING SPAN FLIGHT TIME (g) (mm) (sec) S8A 0,00 -2,50 60 500 180 S8B 2,51- 5,00 90 650 240 S8C 5,01- 10,00 120 800 300 S8D 10,01- 20,00 300 950 360 S8E & S8E/P 20,01 -40,00 300 1100 360 S8F 40,01 80,00 500 1250 360 11.6. SUB-CLASSES CLASS TOTAL IMPULSE MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM (Newton-seconds) WEIGHT WING SPAN FLIGHT TIME (g) (mm) (sec) S8A 0,00 -2,50 60 500 180 S8B 2,51- 5,00 90 650 240 S8C 5,01- 10,00 120 800 300 S8D 10,01- 20,00 300 950 360 S8D/P 10,01- 20,00 300 1100 360 S8E & S8E/P 20,01 -40,00 300 1100 360 S8F 40,01 80,00 500 1250 360 Reason: The introduction of a new subclass will allow organizers of the European and World Championships to be more flexible in selecting classes for competitions in radio-controlled models. This supplement does not contradict Section 4, paragraph 4.1. Competitions in this class will be interesting, because there will be more sportiness and mastery of piloting. p) 11.7 Класс S8E / P (S8D / P) Радиоуправляемый ракетный планер Время Украина Продолжительность и точная посадка Изменить заголовок с добавлением (S8D / P), как показано выше, и добавить новый пункт 11.7.6 в конце, как показано ниже: 11.7.6 Класс S8D / P При проведении соревнований в подклассе S8D / P все требования, за исключением минимального размаха крыла и общего импульса (пар., 11.6), соответствуют требованиям класса S8E / P. Причина: введение нового подкласса позволит организаторам европейских и мировых чемпионатов быть более гибкими в выборе классов для соревнований в радиоуправляемых моделях. Соревнования в этом классе будут интересны, потому что будет больше спортивности и мастерства. q) 11.7 Класс S8E / P Радиоуправляемый ракетный планер Время Беларусь Продолжительность и точная посадка В 11.7.4. «Сроки и классификация», исключить 11.7.4.9, изменить нумерацию и изменить 11.7.4.10 и удалить 11.7.4.11, как показано ниже: 11.7.4 Сроки и классификация 11.7.4.9. Пять соперников с самыми высокими баллами после четырех стартов претендуют на финальный раунд. Будет один заключительный полет для группы, состоящей из всех участников финального раунда. Если существует конфликт частоты, участник с наихудшим счетом в трех отборочных рейсах должен менять частоту своего радио. 11.7.4.9. Окончательная классификация будет определяться суммой всех полетных баллов каждого участника в пяти раундах. Когда есть галстук, лучшая оценка одного раунда должна использоваться для определения индивидуального победителя. Если произойдет дальнейшая связь, второй победитель одного раунда примет решение победителя. 11.7.4.11. Для континентальных и мировых чемпионатов число начальных раундов может быть увеличено с трех до пяти. Количество финальных раундов может быть увеличено с одного до двух. Количество раундов должно быть объявлено в бюллетенях до конкурса. Причина: это решение решит многие проблемы при организации соревнований и подсчет результатов. Это также упростит организацию стартов. r) 11.7 Класс S8E / P Радиоуправляемый ракетный планер Время США, Россия Продолжительность и точная посадка В 11.7.4. «Сроки и классификация», включить новый 11.7.4.9, изменить нумерацию и изменить 11.7.4.9 на 11.7.4.10, изменить нумерацию 11.7.4.10 и удалить существующий 11.7.4.11, как показано ниже: 11.7.4.9. Должно быть три первых раунда и один заключительный раунд, за исключением континентального и чемпионата мира, который должен состоять из четырех первых раундов и двух финальных раундов. 11.7.4.910. Пять соперников с самыми высокими баллами после четырех стартов первые раунды претендуют на финальный раунд (ы). Будет один заключительный полет для группы, состоящей из всех участников финального раунда. Все участники финального раунда (ов) вылетают как группа. Если существует конфликт частоты, участник с наихудшим счетом в трех отборочных рейсах начальных раундов должен менять частоту своего радио. 11.7.4.1011. Окончательная классификация будет определяться суммой всех полетных баллов каждого участника. Когда есть галстук, лучшая оценка одного раунда должна использоваться для определения индивидуального победителя. Если произойдет дальнейшая связь, второй победитель одного раунда примет решение победителя. 11.7.4.11. Для континентальных и мировых чемпионатов число начальных раундов может быть увеличено с трех до пяти. Количество финальных раундов может быть увеличено с одного до двух. Количество раундов должно быть объявлено в бюллетенях до конкурса. Причина: в период 2016/2017 года были внесены изменения в правила, чтобы попытаться обеспечить гибкость для увеличения количества начальных и заключительных раундов для чемпионатов мира и континента. Однако окончательная формулировка сбивает с толку, в некоторых правилах упоминаются три раунда, четыре раунда или пять раундов. Предлагаемые изменения четко определяют количество начальных и заключительных раундов для соревнований Кубка мира и чемпионатов континента / чемпионатов мира. Это позволит лучше планировать события со стороны конкурсантов и конкурсных директоров. Часть двенадцатая - Конкурс продолжительности гирокоптера (класс S9) с) 12.1 Общие положения (последующие изменения к 12.3.3 и 12.3.4) Россия, США Добавьте новое предложение в 12.1, как показано ниже. Удалить 12.3.3 и 12.3.4: Gyrocopter Duration Competition представляет собой событие, в котором модели используют принцип автовращения как единственное средство восстановления. Во время полета никакая часть модели, кроме эжекционных защитников или ваты, не может быть отсоединена или отброшена. 12.3.3. Запись не может быть разделена на две или более неприкрепленные части и должна быть дисквалифицирована, если она это сделает. 12.3.4. Применяется 50% требований правила 2.4.3. Причина: Вакуумные и эжекционные штепсели обычно используются в моделях S3 и S6. Предлагаемое изменение позволит использовать аналогичную защиту для восстановления в моделях S9. Предложение, добавленное к 12.1, похоже на формулировку в правиле 7.1 для моделей S3 и S6. В этом предложении правило 12.3.3 больше не требуется и может быть удалено. Требования к размерности для моделей S9 определены в правиле 2.3.4. Правило 12.3.4 не требуется и может быть исключено. Приложение 1 - Руководство судей по космическим моделям t) Мастерство судейства Россия, США Включите инструкции для оценки безконечного прототипа Считайте, что текстуры поверхности должны дублировать базовый материал прототипа; что краски и другие поверхностные покрытия должны быть однородными (если только это не будет отклоняться от конца прототипа), тонкие, без пыли и правильной текстуры; что цветовые демаркации и маркировки должны быть четкими * и точными.: Конус и переходы носа (0-40) _______ Тело (0-40) _______ Фишки * (0-20) _______ * Если прототип является безжизненным, то по 0-50 баллов для «Конус и переходы носа» и «Тело» и проверьте здесь () Причина: Инструкции для оценки качества изготовления для бесцельных прототипов были включены в более старые версии кода FAI Spacemodeling. Эти инструкции могут быть случайно удалены из более поздних версий из-за типографской ошибки. Приложение 2 - Руководство судьи по космическому моделированию и организаторов u) 4. Конкретные события - d. Масштабные события. Россия Вставьте ссылки и примеры: д.5. Определение прототипа модели масштаба: прототип модели масштаба определяется как первый подкласс класса ракеты (согласно НАСА и Википедии это определяется как версия). Например: Ariane - это название семейства ракет, которое обновило пять вариантов, таким образом: Ariane 1, 2, 3, 4 и 5. Эти пять вариантов определены как прототипы ракеты модели масштаба. https://en.wikipedia.org/wiki/Ariane_(rocket_family): (согласно Википедии это определяется как версия). Например: Союз - это название семейства ракет, которые обновили варианты, таким образом: Союз 11А511 (1966-1975), Союз-L_11А511Л (1970-1971 гг.), Союз-М 11А511М (1971-1976 гг.), Союз- U-11A511U (1973- 2017), Союз-U2_11A511U2 или11A511K (1982-1995), Союз-ФГ 11А511U-FG (2001-today), Союз-2.1a_14A14-1A, Союз-2.1b_14A14-1B, Союз-2-1v_14A15, Soyuz-2-ST_372-01B (2006-today), Эти варианты определены как прототипы ракеты масштабной модели. (https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_(rocket_family): Причина: Уточнение. Примечание технического секретаря: Посоветуйте, что ссылки не включены. Что делает первое предложение: «согласно Википедии это определяется как версия», см.? Приложение 3 - Кубок мира по космическим моделям v) 3. Конкурсы. Словения Добавить пункт следующим образом: Конкурсы, включенные в Кубок мира, должны появиться в Спортивном календаре FAI и проходить в соответствии с Спортивным Кодексом FAI. Конкурсы, которые должны быть засчитаны для участия в Кубке мира в течение одного года, должны быть назначены на заседании Бюро ЦРМКО в конце предыдущего года и должны быть указаны в календаре конкурса FAI. Бюллетень №1 каждого конкурса Кубка мира должен быть опубликован не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования, отправив его Председателю Подкомитета по космическим моделям и Координатору Кубка мира. В этом бюллетене должны быть опубликованы все необходимые данные: дата и место проведения мероприятия, расписание, имена жюри FAI, судьи по шкале баллов и специалист по безопасности Range, предлагает питание и проживание. Президент жюри FAI должен быть из другой страны. Все должностные лица (жюри FAI, судьи по шкале и RSO) могут быть выбраны только из текущего списка судей FAI. Причина. Некоторые организаторы мероприятий чемпионата мира часто задерживают публикацию информационных бюллетеней своих соревнований, вызывая проблемы у потенциальных участников этих соревнований. Информация в бюллетене неполна, и выбор чиновников не всегда соответствует спортивным правилам. w) 4. Выделение очков. Беларусь Добавьте исключение в число баллов для финальных раундов в классе S8E / P следующим образом: 4. Распределение очков Очки должны распределяться среди конкурентов на каждом конкурсе в соответствии с их размещением и результатами, указанными в следующей формуле: ... Баллы присуждаются только участникам, завершающим по крайней мере один полет в конкурсе. Не считаются баллы, полученные конкурентами в финальных раундах в классе S8E / P. продолжение / ... Причина: конкуренты, имеющие право на участие в финальном раунде, имеют один официальный полет больше, чем другие конкуренты, и получают значительно больше очков Кубка мира, это неравные условия для конкурентов. В других классах оценки, полученные в дополнительных раундах, не учитываются. Поддержка данных: см. Результаты любых соревнований в классе S8E / P. Приложение 4 - Международные модели космических моделей x) 7. Награды. Словения Изменить пункт следующим образом: Победитель получает титул World Space Modeller of the Year. Список лучших юниоров будет объявлен отдельно. Сертификаты, медали или трофеи могут быть присуждены Подкомитету, если таковые имеются. Причина: дополнительное вознаграждение младших конкурентов способствует включению молодых людей в деятельность по моделированию космоса. |
| --- | --- |

Следующим шагом является Техническая встреча SM в Лозанне, где некоторые комментарии могут быть приняты в качестве поправок к предложениям. Предложения с поддержкой процедуры голосования SM SC и рекомендации,

Дорогой Все

Я посылаю вам проект версии предложений по изменениям правил SM, которые будут включены в повестку дня предстоящего Пленарного заседания ЦИАМ (27-28 апреля). Прилагается также лист голосования. Я прошу членов Подкомитета по космическим моделям CIAM выслать мне свои голоса не позднее 31 марта. Вам нужно только отметить свое решение в пробелах в начале каждого предложения (ДА, НЕТ или АБС). Если необходимо, вы можете добавить свои комментарии к конкретному предложению в конце таблицы в бюллетене для голосования.

Другие космонавты могут обсуждать предложения и делиться своим мнением с другими, но только члены Подкомитета SM имеют право голосовать на этом этапе. рекомендованные большинством на Техническом совещании SM, представляются на Пленарное заседание CIAM и предлагаются для утверждения.

Несмотря на то, что у нас экстремальные погодные условия по всей Европе, настало время напомнить, что сезон соревнований по кубку мира уже приближается. Первым мероприятием является Кубок Эльбруса в России (23-28 апреля), второй - Кубок Каспичана в Болгарии, запланированный на 27-29 апреля. Вы можете найти прилагаемый бюллетень для последнего.

В этом году чемпионаты мира SM для юниоров и пожилых людей пройдут в Влоклавеке в Польше с 28 июля по 5 августа в том же месте, что и CH CH в 2017 году. Из-за смены даты этого события встречаются даты с каким-то другим миром События кубка произошли. Тем временем мне сообщили, что Кубок Янгеля в Днепре, Украина, пройдет с 21 по 25 июня. Вы можете найти последнюю версию календаря чемпионата мира, прикрепленного к этой почте.

С наилучшими пожеланиями,

Йозе Каден

Председатель SCS Space Space SC